Il est déconseillé d'utiliser une calculatrice qui sait faire ces transformations

## 1) transcodage décimal, binaire, hexa, BCD, binaire réfléchi

| décimal | binaire | hexadécimal | BCD | binaire réfléchi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 101 | 5 | 101 | 111 |
| 13 | 1101 | D | 10011 | 1011 |
| 19 | 10011 | 13 | 11001 | 11010 |
| 16 | 10000 | 10 | 10110 | 11000 |
| 27 | 11011 | 1B | 100111 | 10110 |

## 2) transcodage décimal, binaire, hexa, BCD

| décimal | binaire | hexadécimal | BCD |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 100011 | 23 | 110101 |
| 105 | 1101001 | 69 | 100000101 |
| 62 | 111110 | 3E | 1100010 |
| 85 | 1010101 | 55 | 10000101 |
| 243 | 11110011 | F3 | 1001000011 |
| 10922 | 10101010101010 | 2AAA | 10000100100100010 |
| 719 | 1011001111 | 2CF | 11100011001 |
| 664 | 1010011000 | 298 | 011001100100 |

## 3) effectuez ces additions en binaire, puis vérifiez en décimal si vous ne vous êtes pas trompé(e)

110011001   409           10111000   184

+    1101101   109         + 11000001   193

-------------               ----------

1000000110   518          101111001   377

1111111   127

+ 111111    63

---------------

10111110   190

1011   11

0101    5

1000    8

1100   12

1001    9

+ 0100    4

------------

110001   49

## 4) effectuez ces soustractions en binaire, puis vérifiez en décimal si vous ne vous êtes pas trompé(e)

110011001   409           10111000   184

-    1101101   109         -     1001     9

-----------------           ------------------

100101100   300		10101111   175

1111111   127

- 111111    63

-------------

1000000    64

## 5) effectuez ces multiplications en binaire, puis vérifiez en décimal si vous ne vous êtes pas trompé(e)

110011001   409

*        101     5

---------------                      110011001                   11000                        1111

000000000                   00000                        1111

110011001                   00000                        1111

-------------                11000                       --------

11111111101  2045        ----------

1111  15			      	11000   24

*  111   7				*  	 1001    9

-------------              -------------

1101001  105			11011000  216