- Algèbre de Boole

| Définition | Principe de dualité |
| --- | --- |
| Quelques théorèmes | Règles sur les égalités |
| Fonctions Booléennes | Numérotation des mintermes et des maxtermes |
| Propriétés des mintermes et des maxtermes | Formes canoniques des fonctions booléennes |
| Preuves | Exercices |

- Définition :

Soit B un ensemble contenant au moins deux éléments notés 0B et 1B muni de trois opérations : 

- une opération binaire appelée somme, notée « + » 
- une opération binaire appelée produit, notée « . » 
- une opération unaire appelée complémentaire, notée « » 


On note donc (B , + , . , ). Il s’agit d’une algèbre de Boole si elle vérifie les 5 axiomes suivant :

- Commutativité :

b + a = a + b 
b . a = a . b

- Associativité :

( a + b ) + c = a + ( b + c ) = a + b + c 
( a . b ) . c = a . ( b . c ) = a . b . c

- 0B est l’élément neutre pour + 
1B est l’élément neutre pour . 

donc :

a + 0B = a 
a . 1B = a

- Distributivité :

a . (b + c) = ( a . b ) + ( a . c ) 
a + (b . c) = ( a + b ) . ( a + c )

- et enfin, le complémentaire d’un élément a vérifie :

a + = 1B 
a . = 0B

Début de page

- Principe de dualité :

Dans une algèbre de Boole, tout resultat se présente sous deux formes duales. 
Soit P un résultat, son dual P* s’obtient en permutant systématiquement : 

- les symboles « + » et « . » 
- les symboles 0 et 1. 

Si un résultat P est vrai dans une algèbre de Boole, il en est de même pour son dual. 

Par exemple : 

Soit P le résultat suivant :

a B , a + a = a , qui est la règle d’idempotence

son dual P* est donc :

a B , a . a = a

Début de page

- Quelques théorèmes :

- est l’unique élément de B vérifiant a + = 1B et a . = 0B

- Idempotence :

a + a = a et a . a = a

- B = 1B 
et B = 0B

- a + 1B = 1B 
et par dualité : a . 0B = 0B

- = a

- Absorption :

a + ( a . b ) = a 
a . ( a + b ) = a

- Redondance :

ax + y = ax + y + xy

- Lois de Morgan :

= . ( ) = +

Début de page

- Preuves :

Nous allons vérifier que ces théorèmes découlent bien des axiomes de structure d’une algèbre de Boole.

- Théorème 1: 
D’aprés l’axiome 5, pour tout a B, son complémentaire vérifie a + = 0. 
Il reste à vérifier que est l’unique élément de B vérifiant ces 2 relations. 
Supposons donc qu’il existe un autre élément a’ de B tel que:

a + a’ = 1 et a . a’ = 0

Comme a + a’ = 1, il vient : . ( a + a’ ) = . 1 
Soit : . a + . a’ = ( axiomes 3 et 4 ) 
d’où : 0 + . a’ = ( axiome 5 ) 
et : . a’ = ( axiome 3 ) 

D’autre part de a + = 1 , il vient : ( a + ) . a’ = 1 . a’ 
Soit : a . a’ + . a’ = a’ ( axiomes 3 et 4 ) 
d’où : 0. . a’ = a’ 
et : . a’ = a’ ( axiome 3 ) 

On a donc : = . a’ = a’ , d’où l’unicité de .

- Théorème 2 : 
Montrons que a B a + a = a. 

Soit: a = 0 + a

=( a . ) + a ( axiomes 3 et 5 ) 
= ( a + a ) . ( + a ) ( axiome 4 ) 
= ( a + a ) . 1 ( axiome 5 ) 
= a + a ( axiome 3 )

D’où a = a + a et par dualité a = a . a

- Théorème 3 : 
D’aprés l’ axiome 3 , 0 + 1 = 1 et 0 . 1 = 0 
Il découle alors du théorème 1 que 1 est le complémentaire unique de 0, soit: 1 =

- Théorème 4 : 
Montrons que a B a + 1 = 1. 

a + 1 = a + ( a + ) ( axiome 5 )

= ( a + a ) + ( axiome 2 ) 
= a + ( théorème 2 ) 
= 1

- Théorème 5 : 
Montrons que a B = a. 
Soit a B, son complémentaire vérifie a + = 1 et a . = 0. 
Par commutativité de " + " et de " . ", il vient : + a = 1 et . a = 0 , a est donc bien le complémentaire de . 
Par ailleurs, admet pour complémentaire et en vertu de l’unicité du complémentaire, on a :

= a

- Théorème 6 : 
Montrons que a, x B a + a . x = a. 
a +a.x = a . 1 + a . x ( axiome 3 )

= a . ( 1 + x ) ( axiome 4 ) 
= a . 1 ( théorème 4 ) 
= a ( axiome 3 )

- Théorème 7 : 
Montrons que a, x B :

a . x + . y = a . x + . y + x . y

a . x + . y = a . x + . y + a . x . y + . x . y ( théorème 6 )

= a . x + . y + x . y . ( a + ) ( axiome 4 ) 
= a . x + . y + x . y . 1 ( axiome 5 ) 
= a . x + . y + x . y ( axiome 3 )

- Théorème 8 : 
Montrons que a, b B = . 
D’une part : 
( . )(a + b)= a + b

=( a ) + ( b ) 
= 0 . + . 0 
= 0 + 0 
= 0

D’autre par: 
+ a + b = + a + + b ( redondance sur a )

= ( + a ) + 1 
=1

Il s’ensuit que . est le complémentaire de a + b, soit:

= .

et par dualité :

= +

Début de page

- Règles sur les égalités :

  - Soit a = b : 
alors a + c = b + c 
et ac = bc 

Remarque : Il n’existe pas de réciproque à ces règles.

  - Soit a + c = b + c et ac = bc 
alors a = b

  - Soit a = b et c = d 
alors a + c = b + d et ac = bd

  - Si a = b, alors =

  - Si a . b = 1, 
alors a = 1 et b = 1 

De même, si a + b = 0, 
alors a = 0 et b = 0 

Remarques : 

a . b = 0 n’équivaut pas à a = 0 et b = 0. 
De même, a + b = 1 n’équivaut pas à a = 1 ou b = 1.

Début de page

- Fonctions Booléennes :

Définition : 

Soit B une algèbre de Boole, une fonction booléenne de n variables booléennes est une combinaison de ces variables au moyen des opérations « + » ; « . » ; « » 

Exemple : 
f (a,b,c) = + bc + est une fonction booléenne. 


Définition d’un minterme : 

Un minterme de n variables est un produit de ces n variables ou de leurs complémentaires. 

Exemple : 
Soit 4 variables a, b, c et d, alors (abd) est un minterme. 
Contrairement à ab qui n’est pas un minterme puisqu’il ne contient pas les 4 variables. 


Définition d’un maxterme : 

Un maxterme de n variables est une somme de ces n variables ou de leurs complémentaires.

Début de page

- Quelques théorèmes:

  - Toute fonction booléenne à n variables s’écrit de manière unique comme une somme de mintermes. C’est ce qu’on appelle la forme canonique disjonctive.

  - Toute fonction booléenne à n variables s’écrit de manière unique comme un produit de maxtermes. C’est ce qu’on appelle la forme canonique conjonctive.

Début de page

- Numérotation des mintermes et des maxtermes :

Soit 3 variables a, b et c :

| mintermes | maxtermes | numérotation binaire | numérotation décimale |
| --- | --- | --- | --- |
|  | + + | 0 0 0 | 0 |
| c | + + c | 0 0 1 | 1 |
| b | + b + | 0 1 0 | 2 |
| b c | + b + c | 0 1 1 | 3 |
| a | a + + | 1 0 0 | 4 |
| a c | a + + c | 1 0 1 | 5 |
| a b | a + b + | 1 1 0 | 6 |
| a b c | a + b + c | 1 1 1 | 7 |

Début de page

- Propriétés des mintermes et des maxtermes :

Soit n variables booléennes a1, a2, ... , an :

  - 1 2 a3 ... an est un minterme 
Il existe 2n mintermes notés m0, m1, ... , m2n-1 

a1 + 2 + a3 + ... + an est un maxterme 
Il existe 2n maxtermes notés M0, M1, ... , M2n-1

  - m0 + m1 + ... + m2n-1 = 1 
La somme de tous les mintermes vaut 1. 

De même, le produit de tous les maxtermes vaut 0 : 
M0 . M1 . ... . M2n-1 = 0

  - Le produit de 2 mintermes distincts est nul. 

Exemple pour n = 2 : 
m0 . m1 = m0 . m2 = m0 . m3 = m1 . m3 = m1 . m2 = m2 . m3 = 0 

De même la somme de 2 maxtermes distincts est égale à 1.

  - Deux sommes de mintermes sont égales si et seulement si les mintermes qui ne sont pas communs aux 2 sommes sont nuls. 

De même 2 produits de maxtermes sont égaux si et seulement si les maxtermes qui ne sont pas communs aux 2 produits valent 1. 

Exemple : 

Pour i, j et k différents : 
Si mi . mj + mj . mj = mi . mj + mk . mj, 
alors mj . mj et mk . mj sont nuls, c’est à dire mj = 0 et mk = 0.

  - Toute fonction booléenne s’écrit de manière unique comme somme de mintermes tous distincts. La fonction 0 est la somme de 0 mintermes. 

Exemple pour n = 3: 

f(a,b,c) = ( ) + b 
f(a,b,c) = b c + b ( + c) 
f(a,b,c) = b c + b + b c 

Or b c + b c = b c, on obtient donc : 
f(a,b,c) = b c + b 

Il s’agit de la forme canonique disjonctive. 

De même, toute fonction booléenne s’écrit de manière unique comme produit de maxtermes tous distincts. 
La fonction 1 est le produit de 0 maxtermes. 
Il s’agit de la forme canonique conjonctive.

Début de page

- Formes canoniques des fonctions booléennes :

Soit f une fonction booléenne écrite sous sa forme canonique disjonctive, alors est la somme des mintermes qui n’apparaissent pas dans l’expression de f. 
En effet, est caractérisée par f + = 1 et f . = 0 

Exemple : 

f(a,b,c) = + a + b + c + b c 
f(a,b,c) = a b c + a c + a b 

De même, le complémentaire d’une fonction f est le produit des maxtermes qui n’apparaissent pas dans l’expression de f.